Приложение № 6

к Типовой форме (формуляру) договора присоединения «Поставка товаров для собственных нужд»

ПАО «Детский мир»

Руководство для поставщиков при поставках товара на Распределительный центр

Маркировка, упаковка товара

Требования ПАО «Детский мир» к поставщикам товара при поставках товара на Распределительный Центр

Содержание

1.	ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	3

2.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА НА РЦ	4

3.	МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ В ЗОНУ ХРАНЕНИЯ	4

4.	МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ТИПУ КРОСС-ДОК	5

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЕСОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ЗАПОЛНЕНИЮ. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ	6

5.1.	Для Базовой единицы измерения (БЕИ), т.е. ШТУКИ:	6

5.2.	Для Альтернативной единицы измерения (АЕИ), т.е. КОРОБА:	6

6.	МАРКИРОВКА ЕДИНИЦ ОБРАБОТКИ	7

7.	ЗАПОЛНЕНИЕ ASN ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА ПО ТИПУ «КРОСС-ДОК»	8

- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

| ТЕРМИН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| ЕВРО-ПАЛЛЕТА/ ЕВРО-ПОДДОН | Деревянная паллета размером 800×1200×145мм. |
| ОДНА ГРУЗОВАЯ ЕДИНИЦА ОБРАБОТКИ (ЕО) | Груз, размещенный на одной паллете. Максимальная высота одной грузовой единицы не должна превышать 1800 мм. (высота паллета + груз), а максимальный вес не должен превышать 750 кг. Свес товара с поддона по любой стороне допускается не более 2 см. Каждая грузовая единица должна быть упакована стрейч-пленкой. |
| ПОСТАВКА ТОВАРА ПО ТИПУ КРОСС-ДОК | Поставка и отгрузка товаров через склад без размещения в Зоне долговременного хранения. При этом каждая принимаемая на Распределительном Центре грузовая единица упакована для конкретного магазина-получателя. Поставка оформляется одним комплектом документов. |
| ПОСТАВКА ТОВАРА В ЗОНУ ХРАНЕНИЯ | Поставка товара на Распределительный Центр с размещением в Зоне долговременного хранения, для последующей комплектации и отгрузки в магазины. |
| SKU | Конкретный товар, являющийся отдельной ассортиментной позицией в товарной номенклатуре Детского мира. Для одежды и обуви – товар, обладающий уникальным набором характеристик [Артикул + Цвет + Размер]. |
| ASN | Электронный документ в формате MS Excel, с указанием фактически отгруженного кол-ва товара и типе упаковки при поставках товара на РЦ. |
| ПОЛУПАЛЛЕТ | Тип упаковки товара для одного магазина, включенного в одну ASN, который доставляется одной Грузовой единицей (ЕО). Товар упакован в один или несколько коробов, размещенных на одном евро-поддоне. При этом суммарная высота укладки товара (высота паллеты + размещенный на паллете товар) находится в диапазоне от 746 мм до 1145 мм. Максимальный вес брутто 750 кг. Этикетка со ШК и номером ЕО размещается на стрейч-пленке грузовой единицы. Код упаковочного материала (2) и номер ЕО указываются в ASN по каждой товарной позиции, размещенной на соответствующей Грузовой единице (ЕО). |
| ПАЛЛЕТ | Тип упаковки товара для одного магазина, включенного в одну ASN, который доставляется одной Грузовой единицей (ЕО). Товар упакован в один короб, размером более чем 600х400х400 мм, или в несколько коробов, размещенных на одном евро-поддоне. При этом суммарная высота укладки товара (высота паллеты + размещенный на паллете товар) находится в диапазоне от 1146 мм до 1800 мм. Максимальный вес брутто 750 кг. Этикетка со ШК и номером ЕО размещается на стрейч-пленке грузовой единицы. Код упаковочного материала (3) и номер ЕО указываются в ASN по каждой товарной позиции, размещенной на соответствующей Грузовой единице (ЕО). |
| Негабаритный поддон 120 | Тип упаковки товара для одного магазина, включенного в одну ASN, который доставляется одной Грузовой единицей (ЕО). Товар упакован в один или несколько коробов, размещенных на одном негабаритном поддоне с основанием длинны 1200 мм, ширины в диапазоне от 830 мм до 1200 мм. При этом суммарная высота укладки товара (высота поддона + размещенный на поддоне товар) находится в диапазоне от 746 мм до 1145 мм. Максимальный вес брутто 750 кг. Этикетка со ШК и номером ЕО размещается на стрейч-пленке грузовой единицы. Код упаковочного материала и номер ЕО указываются в ASN по каждой товарной позиции, размещенной на соответствующей Грузовой единице (ЕО). |
| Негабаритный полупаллет 120 | Тип упаковки товара для одного магазина, включенного в одну ASN, который доставляется одной Грузовой единицей (ЕО). Товар упакован в один или несколько коробов, размещенных на одном негабаритном поддоне с основанием длинны 1200 мм, ширины в диапазоне от 830 мм до 1200 мм. При этом суммарная высота укладки товара (высота поддона + размещенный на поддоне товар) находится в диапазоне от 1146 мм до 1800 мм. Максимальный вес брутто 750 кг. Этикетка со ШК и номером ЕО размещается на стрейч-пленке грузовой единицы. Код упаковочного материала и номер ЕО указываются в ASN по каждой товарной позиции, размещенной на соответствующей Грузовой единице (ЕО). |
| Негабаритный паллет более 120 | Тип упаковки товара для одного магазина, включенного в одну ASN, который доставляется одной Грузовой единицей (ЕО). Товар упакован в один или несколько коробов, размещенных на одном негабаритном поддоне с основанием длинны 1200 мм, ширины в диапазоне от 1201 мм до 2000 мм. При этом суммарная высота укладки товара (высота поддона + размещенный на поддоне товар) находится в диапазоне от 746 мм до 1145 мм. Максимальный вес брутто 750 кг. Этикетка со ШК и номером ЕО размещается на стрейч-пленке грузовой единицы. Код упаковочного материала и номер ЕО указываются в ASN по каждой товарной позиции, размещенной на соответствующей Грузовой единице (ЕО). |
| Негабаритный полупаллет более 120 | Тип упаковки товара для одного магазина, включенного в одну ASN, который доставляется одной Грузовой единицей (ЕО). Товар упакован в один или несколько коробов, размещенных на одном негабаритном поддоне с основанием длинны 1200 мм, ширины в диапазоне от 1201 мм до 2000 мм. При этом суммарная высота укладки товара (высота поддона + размещенный на поддоне товар) находится в диапазоне от 1146 мм до 1800 мм. Максимальный вес брутто 750 кг. Этикетка со ШК и номером ЕО размещается на стрейч-пленке грузовой единицы. Код упаковочного материала и номер ЕО указываются в ASN по каждой товарной позиции, размещенной на соответствующей Грузовой единице (ЕО). |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА НА РЦ

При поставках товара на  Распределительный Центр (РЦ) необходимо соблюдать следующие условия поставки:

- Товар поставляется в строгом соответствии с заказом (ассортимент, количество, дата и время поставки, согласованное с менеджером планирования входящих поставок;

- Высота укладки товара не должна превышать суммарно по высоте 1800 мм (высота паллета + размещенный на паллете товар);

- Товар, размещенный на евро-паллете не должен выступать за края евро-паллета более, чем на 2 см;

- Каждая грузовая единица должна быть упакована стрейч-пленкой (минимум в 3 слоя);

- Поставка должна сопровождаться всеми необходимыми товарно-сопроводительными документами, предусмотренными законодательством РФ;

- За 1 день до планируемой даты поставки товара на РЦ поставщик должен отправить электронное уведомление о планируемой поставке (ASN) менеджеру, ответственному за данный заказ. В случае выявления ошибочной информации в присланном файле, менеджер Компании оставляет за собой право перенести поставку на другой день.

- МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ В ЗОНУ ХРАНЕНИЯ

При поставках товара в зону используются два типа упаковки: MONO BOX и MASTER ITEM.

3.1 MONO BOX

Отдельный короб, содержащий в себе одно SKU.

В рамках одной поставки количество единиц товара в каждом MONO BOX должно быть одинаковым.

Примечание:  в рамках одной поставки допускается наличие одного короба, содержащего нестандартное (отличное от остальных коробов в данной партии поставки) количество товара.  В этом случае, дополнительно к основной маркировке, на четырёх сторонах этого короба должен иметься цветной (жёлтый или красный) лейбл формата не менее А5 с указанием кол-ва единиц (SKU) в данном коробе.

Требования по маркировке MONO BOX:

- Артикул товара;

- Наименование товара (ДМ);

- Кол-во единиц товара в данном коробе.

Рекомендуется наносить на MONO BOX ШК ITF14, либо руководствоваться следующей инструкцией:

Code-128(B), длина ШК = 18 символов, состав:

- Штрих-код SKU, находящегося в коробе (13 символов);

- «Q» - обязательный разделитель между ШК  SKU  и кол-вом  единиц товара  в данном коробе (1 символ);

- Количество единиц данного товара в коробе (4 символа).

ПРИМЕР:  1111111111111Q0050

1 cm

2 cm

5 cm

3 cm

3 cm

16 cm

ВНИМАНИЕ!

Данные для формирования ШК печатаются под ШК.

Размер ШК (без учёта текста): не должен превышать 100*20 мм.

Размещение ШК: по центру этикетки, с отступами справа и слева не менее 3 см от края этикетки.

Запрещено размещать на монобоксе ШК самого SKU (товара)!

Укладка для паллет (количество коробов на паллете) с одним и тем же SKU должна быть одинаковой.

3.2 MASTER ITEM

Требования к упаковке и маркировке MASTER ITEM содержатся в отдельной инструкции для поставщиков одежды и обуви.

- МАРКИРОВКА ТОВАРА ПРИ ПОСТАВКАХ ПО ТИПУ КРОСС-ДОК

Каждая грузовая единица (ЕО) имеет маркировку, на которой указано:

- наименование поставщика;

- номер заказа (номера заказа компании Детский Мир)

- наименование магазина-получателя;

- порядковый номер данной ЕО из общего числа ЕО, упакованных для данного магазина по данному заказу;

- ШК грузового места, сформированный на WEB-портале компании Детский Мир.

Если заказ вмещается в упаковку 600*400*400 мм  и вес не превышает 30 кг, допускается установка на один поддон нескольких заказов.

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЕСОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ЗАПОЛНЕНИЮ. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ

Для всех товаров, поставляемых на РЦ, должны быть предоставлены весогабаритные характеристики каждого SKU:

- Базовая Единица Измерения (ШТ) - вес и объем 1 ШТ;

- Альтернативная Единица Измерения (КОР) - линейные размеры короба (длина, ширина, высота), вес короба, кол-во ШТ в коробе.

  - Для Базовой единицы измерения (БЕИ), т.е. ШТУКИ:

- Вес брутто штуки: измеряется в КГ с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Если вес брутто штуки менее 1 кг, то измеряется в ГР с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Рассчитывается как отношение веса короба к вложенности короба (количеству штук в коробе). Вес брутто штуки не может быть больше, чем вес короба, разделённый на количество штук в коробе.

- Объем штуки: измеряется в КУБ.СМ. с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Рассчитывается как отношение объема короба к вложенности короба (количеству штук в коробе). Объем штуки не может быть больше, чем объём короба, разделённый на количество штук в коробе

  - Для Альтернативной единицы измерения (АЕИ), т.е. КОРОБА:

- Габаритные размеры: длина, ширина, высота. Измеряется в СМ с точностью до десятых долей (один знак после запятой).

Измеряется с помощью линейки или рулетки (шаг измерения не более 5 мм).

- Объем короба: измеряется в КУБ.СМ. с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Рассчитывается как произведение габаритных параметров и приведение результата в КУБ.СМ.

- Вес брутто короба: измеряется в КГ с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Если вес брутто короба менее 1 кг, то измеряется в ГР с точностью до тысячных долей (три знака после запятой). Округление производится в меньшую сторону.

Измеряется путём одновременного взвешивания на весах (шаг деления не более 20 гр.) не менее 5 коробок товара, с последующим делением получившегося фактического веса брутто на суммарное количество взвешенных коробов. Допускается взвешивание менее 5 коробов только в случае больших габаритов короба и невозможности установить на весы сразу 5 коробов.

- Вложенность короба: количество штук в коробе.

Измеряется путём пересчета количества штук в коробе.

ВНИМАНИЕ! Данные должны предоставляться в формате шаблона мастер-данных для заведения карточки товара!

- МАРКИРОВКА ЕДИНИЦ ОБРАБОТКИ

Маркировки для грузовых единиц обработки (ЕО) необходимо создавать самостоятельно, с помощью Web-портала ПАО «Детский мир», который открывается по ссылке:

http://supplier.detmir.ru/

Логин и пароль для доступа на данный портал Вам предоставит менеджер отдела планирования входящих поставок.

Указав свой логин/пароль, вы попадаете вот на такую страницу:

Выбираете ссылку "Печать штрих-кодов ЕО", после чего открывается вот такое окно:

В поле "Количество мест" выбираете количество грузовых мест, на которые вы планируете упаковать собранный заказ, и нажимаете "Получить этикетки".

В появившемся окне выбираете значок принтера и нажимаете «Печать» (возможно, потребуется настройка принтера).

- ЗАПОЛНЕНИЕ ASN ПРИ ПОСТАВКЕ ТОВАРА ПО ТИПУ «КРОСС-ДОК»

После того как вы скомплектуете товар по заказу на магазины, на каждое скомплектованное грузовое место необходимо наклеить сформированный ШК и заполнить новый формат ASN (уведомление о поставке).

ФОРМАТ файла ASN.

«шапка»:

| Отгрузка по заказу №: Дата отгрузки товара: Дата поставки на РЦ: Склад РЦ: Код поставщика: Наименование поставщика: Номер транспортировки: | - номер единого кросс-докового заказа (заказа с распределением по магазинам, один для всех строк) - дата отгрузки товара - планируемая дата поставки товара на РЦ - заполняет менеджер ДМ - код поставщика в ИТ-системе ДМ - наименование поставщика в ИТ-системе ДМ - номер накладной ТОРГ-12 |
| --- | --- |

Информация об отгруженном товаре в ASN:

| Номер магазина (ДМ) : Наименование магазина (ДМ): Код товара (ДМ): Артикул: Наименование товара: Количество: ШК упаковки: Комментарии: Тип упаковки: | - номер магазина в ИТ-системе ДМ - наименование магазина - код товара в ИТ-системе ДМ - артикул товара - наименование товара - кол-во товара для данного грузового места - ШК гр.места, полученного на нашем портале, один ШК можно использовать только один раз - плановая дата поставки товара на РЦ - любой текстовый комментарий - необходимо указывать код соответствующего типа упаковки, где - 1 – короб - 2 – полупаллета - 3 – паллета Добавить 4 новых типа для негабаритной упаковки. |
| --- | --- |

Если один и тот же товар будет упакован в два грузовых места, это должно быть отражено в ASN, данная строка должна быть продублирована, и указаны соответствующие ШК.

Пример заполнения:

Поставщику был отправлен следующий консолидированный заказ с распределением по магазинам:

Поставщик упаковал два данных магазина в 3 грузовых места (получив перед этим на web-портале 3 ярлыка маркировки):

055500000100000016

055500000100000017

055500000100000018

При этом один из товаров  для магазина ДМ Москва Бибирево 0217 в количестве 100шт поставщик упаковал в два разных грузовых места.

итоговая ASN, полученная от поставщика должна выглядеть следующим образом:

согласно данной ASN для магазина ДМ Москва Бибирево 0217 собрано два грузовых места с ШК 055500000100000016 и 055500000100000017,

при этом в грузовом месте с ШК 055500000100000016 упакован товар

в кол-ве 50 шт.

а в гр.месте в ШК 055500000100000017 упакован товар

так же в кол-ве 50 шт.:

для магазина ДМ Москва Черемушки 0129 соответственно только одно гр.место с ШК 055500000100000018 и товарным наполнением